| - Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Identifikátor výrobku | Mospilan 20 SP |
| 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití | insekticid Přípravek na ochranu rostlin/pro profesionální použití v zemědělství |
| 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |
| Identifikace výrobce Sídlo: Telefon/Fax: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Email: | Nippon Soda Co.,Ltd. 2-1 2-Chome, Otemathi, Chyioda-ku, Tokyo 100, Japan +81-3-3245-6041/+81-3-3245-6287 (001)352 323 3500 ml-sds@hon1.nippon-soda.co.jp |
| Identifikace dovozce (v ES) – držitele rozhodnutí o registraci přípravku Sídlo: Telefon/Fax: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Email: | Nisso Chemical Europa GmbH Berliner Allee 42, 40212 Dusseldorf, Německo +49-(0)211-1306686-0/+49-(0)211-328231 (001)352 323 3500 sds@nisso-chem.de |
| Identifikace distributora (v ČR) Sídlo: Telefon/Fax/www: E-mail: | Sumi Agro Czech s.r.o. Na Strži 63, 140 62 Praha 4 Tel.: 261 090 281/ Fax 261 090 280/ www.sumiagro.cz sumiagro@sumiagro.cz |
| 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR | Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402 |

| ## Identifikace nebezpečnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Klasifikace látky nebo směsi |  |  |
| Přípravek na ochranu rostlin je klasifikován jako nebezpečný |  | ANO |
| Klasifikace podle Nařízení ES 1272/2008: |  |  |
| Acute Tox. 4; H302 Zdraví škodlivý při požití Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy |  |  |
| Dle Směrnice 1999/45/ES: |  |  |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky na člověka Xn; Zdraví škodlivý, R22: Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |  |  |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně-chemických vlastností: --- |  |  |
| - Prvky označení |  |  |
| Podle Nařízení ES 1272/2008: |  |  |
| Výstražný symbol/symboly nebezpečnosti |  |  |
| Signální slova | Varování |  |
| Standardní věta/věty nebezpečnosti | H302 Zdraví škodlivý při požití H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. |  |
| Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení | P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nekuřte a nepijte. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte –li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P391 Uniklý produkt seberte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. |  |
| Zvláštní pravidla pro označování přípravku na ochranu rostlin | (EUH401) Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |  |
| Označování přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí podle vyhlášky č. 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2004 Sb.: |  |  |
| (SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. (OP II.st.) Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. |  |  |
| Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin: |  |  |
| Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. (Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití.) |  |  |
| - Další nebezpečnost |  |  |
| Přípravek nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nařízení 1907/2006. |  |  |

| - Složení/informace o složkách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Látky |  |  |  |  |
| ---- |  |  |  |  |
| 3.2. Směsi |  |  |  |  |
| Chemická charakteristika přípravku: Přípravek je ve formě ve vodě rozpustného prášku |  |  |  |  |
| Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: |  |  |  |  |
| Chemický název látky | Obsah (% hm.) | ## Číslo CAS | ## Číslo ES | ## Klasifikace |
| ## Acetamiprid (ISO) ((E)-N1 –[(6-chloro-3-pyridyl) methyl] –N2 –cyano- N1-methylacetamidine | 20,2 | 135410-20-7 | - | Xn; R22, R52/53 |
|  |  |  |  | Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H412 |
| Benzensulfonová kyselina, mono-C10-13-alkylderiváty, sodné soli | 2,4 | 90194-45-9 | 290-656-6 | Xn; R22 Xi R38, R41 |
|  |  |  |  | Acute Tox.4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 |
| Plná znění R-vět a H-vět jsou uvedena v oddíle 16 *údaje nejsou zatím k dispozici |  |  |  |  |

| - Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. Popis první pomoci |  |
| Okamžitá lékařská pomoc: |  |
| Všeobecné pokyny | Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety/štítku/příbalového letáku. |
| Při vdechování | Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. |
| Při styku s kůží | Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. |
| Při zasažení očí | Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). |
| Při požití | Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, je postižený při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem |
| 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |  |
| --- |  |
| 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |
| Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem (kontakt v oddíl 1.). |  |

| - Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. Hasiva |  |
| Vhodná hasiva | CO2 , prášek, pěna, eventuelně písek nebo zemina. Vodu použít jen ve formě jemného zamlžování a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních a povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. |
| Nevhodná hasiva | Nejsou známa. |
| 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  |
| Při hoření mohou vznikat toxické látky, jako jsou oxidy dusíku, chlorovodík. |  |
| 5.3. Pokyny pro hasiče |  |
| Při požárním zásahu použijte uzavřený průmyslový ochranný oděv, celoobličejovou masku a izolační dýchací přístroj podle velikosti požáru. Uzavřené nádoby s přípravkem odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru anebo je chlaďte vodou. |  |

- Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte vstupu nepovolaným osobám do zamořené oblasti. Zabraňte tvorbě prachu. Zabraňte přímému/nechráněnému kontaktu s přípravkem. Použijte osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné rukavice, ochrannou obuv, pogumovanou zástěru, brýle). Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte kontaminaci životního prostředí, tj. úniku přípravku na nezpevněný terén, do kanalizace nebo povrchových a podzemních vod. V případě úniku do povrchových nebo podzemních vod postupujte v souladu s havarijním plánem.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (vapex, písek, zemina apod). Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných označených uzavíracích nádobách a tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném místě. Do uzavřených nádob umístit také všechny použité čistící pomůcky a kontaminované oděvy a předměty. Zajistěte, aby odstraňování bylo v souladu s platnými zákony a předpisy. Při kontaminaci v budově se použije na setření vlhký hadr a místnosti se vyvětrají.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v oddíle 8. Způsob likvidace odpadů je uveden v oddíle 13.

- Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Na pracovišti je zakázáno jíst, pít, kouřit a ukládat potraviny. Manipulujte s přípravky jen v řádně odvětraných místnostech. Vždy těsně uzavřete obaly. Řádně uzavřete i prázdné obaly. Při přípravě postřiku a při aplikaci použijte osobní ochranné pracovní prostředky k minimalizaci osobní expozice. (viz oddíl. 8.) Při aplikaci přípravku postupujte dle pokynů na etiketě a návodu k použití. Zamezte úniku přípravku do životního prostředí a do kanalizace.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte jen v souladu s platnými právními předpisy. Uchovávejte uzamčené, v originálních obalech, při teplotách 5°C až 30°C v suchých a větratelných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv pro zvířata, hnojiv, desinfekčních přípravků a obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Mospilan 20SP je určen pro profesionální použití jako přípravek na ochranu rostlin: insekticid.

| - Omezování expozice / osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. Kontrolní parametry |  |
| Limitní hodnoty expozice: Expoziční limity v pracovním prostředí (podle nařízení vlády č.361/2007Sb.): ---- |  |
| - Omezování expozice |  |
| Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Zamezte přístupu nepovolaných, nechráněných osob a dětí do pracovní oblasti. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí (sprcha nebo koupel, umytí vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv před dalším použitím vyperte. |  |
| Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní pomůcky: ochrana dýchacích orgánů: není nutná. ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. ochrana očí a obličeje: není nutná. ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť s kapucí. dodatečná ochrana hlavy: není nutná. dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu). |  |
| Omezování expozice životního prostředí: --- |  |

| - Fyzikální a chemické vlastnosti |  |
| --- | --- |
| 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |
| Obecné informace |  |
| Vzhled | modrobílý jemný prášek |
| Zápach | bez zápachu |
| Prahová hodnota zápachu | nestanovena |
| Hodnota pH | >4 - <10 |
| Bod tání/bod tuhnutí | nestanoven |
| Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu | nestanoven |
| Bod vzplanutí | výrobce neuvádí |
| Rychlost odpařování | nestanoven |
| Hořlavost | výrobce neuvádí |
| Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | --- |
| Tlak páry | výrobce neuvádí |
| Hustota páry | výrobce neuvádí |
| Relativní hustota | 0,8 g/ml |
| Rozpustnost | ve vodě rozpustný |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | acetamiprid: Log Po/w = 0,79 |
| Teplota samovznícení (°C) | výrobce neuvádí |
| Teplota rozkladu | výrobce neuvádí |
| Viskozita | výrobce neuvádí |
| Výbušné vlastnosti | není výbušný (test podle 92/69EEC, test A.14) |
| Oxidační vlastnosti | Neoxiduje (test podle 92/69EEC, test A.17) |
| 9.2. Další informace |  |
| Další údaje | ---- |

| - Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. Reaktivita | --- |
| 10.2. Chemická stabilita | Za dodržení podmínek bezpečného skladování a manipulace (oddíl 7) je přípravek stabilní |
| 10.3. Možnost nebezpečných reakcí | Stabilní při skladovací teplotě 5-30°C |
| 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: | Vlhkost, vysoká teplota, zdroje zapálení a tepla. |
| 10.5. Neslučitelné materiály | Silné kyseliny, zásady, oxidační činidla. |
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | Viz oddíl 5. |

| - Toxikologické informace |  |
| --- | --- |
| - Informace o toxikologických účincích |  |
| Akutní toxicita |  |
| LC 50, inhalačně, | >3500 mg/m/4hod, potkan (maximálně „technicky dosažitelná koncentrace) |
| LD50, orálně (mg/kg) | 808 mg/kg (potkan, samec) 689 mg/kg (potkan, samice) |
| LD50 dermálně (mg/kg) | >2000 mg/kg (potkan) |
| dráždivost (králík) pro kůži pro oči | nedráždí nedráždi |
| žíravost |  |
| Senzibilizace | není senzibilizující pro kůži (morče) |
| Toxicita opakované dávky | --- |
| Karcinogenita | acetamiprid/není karcinogenní |
| Mutagenita | acetamiprid/není mutagenní |
| Toxicita pro reprodukci | acetamiprid/není mutagenní |
| acetamiprid |  |
| LC 50, inhalačně, | >1150 mg/l/4h (potkan)/nejvyšší dosažitelná koncentrace |
| LD50, orálně (mg/kg) | 314 mg/kg (potkan/samice) |
| LD50 dermálně (mg/kg) | >2000 mg/kg (potkan) |
| Žíravost/Dráždivost pro kůží | nedráždi |
| Vážne poškození očí/podráždění očí | nedráždi |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže | nesenzibilizující |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | není mutagenní |
| Karcinogenita | není karcinogenní |
| Toxicita pro reprodukci | nebyly pozorovány negativní účinky na reprodukci |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | --- |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | --- |
| Nebezpečnost při vdechnutí | --- |
| Další informace | --- |

| - Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. Toxicita |  |
| Ryby LC50, 96 hod, (mg/l) | > 100 (účinná látka 48 hod) |
| Bezobratlí EC50, 48 hod., Dafnie (mg/l) | >159 |
|  | Chironomus riparius: 0,0981 mg/l (48h) |
| Řasy EC50, 72 hod, (mg/l) | > 97,8 |
| 12.2. Persistence a rozložitelnost |  |
| Není snadno biologicky odbouratelný V půdě je rychle odbouratelný |  |
| 12.3. Bioakumulační potenciál |  |
| Viz oddíl 9 (rozdělovací koeficient oktanol/voda) |  |
| 12.4. Mobilita v půdě |  |
| data nejsou k dispozici |  |
| 12.5. Výsledky posouzení PBTa vPvB |  |
| Přípravek nesplňuje kritéria pro látky PBT a vPvB dle Nařízení 1907/2006, Annex XIII |  |
| 12.6. Jiné nepříznivé účinky |  |
| --- |  |

- Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Informace o bezpečném zacházení s odpady vznikajícími při používání přípravku Zamezte kontaminaci vodních zdrojů, přípravek nesmí proniknout do zdrojů spodních a povrchových vod, do kanalizace a na zemědělskou půdu. Zabraňte kontaminaci potravin, krmiv přípravkem nebo použitými obaly. Nepoužívejte opětovně použitý obal.

Způsoby zneškodňování přípravku a znečištěného obalu. Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni a s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů, postupuje se při tom podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů (viz kap. 15). S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem. Nepoužitelné osobní ochranné pracovní prostředky se zneškodňují obdobně jako použité obaly. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a pomůcky se asanují 3%roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí vodou.

Doporučené zařazení odpadu (podle vyhláška 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zařazení odpadu dle Katalogu odpadů: kód odpadu 02 01 08*: Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky.

| - Informace pro přepravu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě. |  |  |
| Bezpečnostní opatření pro přepravu a převoz obecně Přípravek přepravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích chráněných před povětrnostními vlivy, odděleně od nápojů, potravin a krmiv |  |  |
| Informace o přepravní klasifikaci |  |  |
| 14.1. Číslo OSN | UN 3077 |  |
| 14.2. Náležitý název OSN pro zásilku | UN 3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá (obsahuje acetamiprid 20%) |  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 9, Jiné nebezpečné látky a předměty |  |
| 14.4. Obalová skupina | III |  |
| 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí | Nebezpečnost pro vodní prostředí a kanalizační systém |  |
| 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Zabránit vniknutí unikajících látek do vodního prostředí nebo kanalizačního systému |  |
| 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC | --- |  |

- Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek : Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 326/2012 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění nařízení (ES) č. 453/2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo dosud provedeno.

- Další informace

Seznam R-vět uvedených v oddíle 3: R22: Zdraví škodlivý při požití. R38: Dráždí kůži. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Seznam H-vět uvedených v oddíle 3: H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Doporučená omezení použití: Každý, kdo přímo zachází s přípravky na ochranu rostlin, musí být prokazatelně proškolen o pravidlech správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky.

Další informace Pro profesionální použití!

Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu: Při vypracování tohto bezpečnostního listu byla použita verze originálního bezpečnostního listu výrobce. Datum vyhotovení: 04.03. 2004 dle rozhodnutí SRS č.j.: REG 4053-0/56.04 Datum revize: 15.12.2005 aktualizace 23.10.2007 aktualizace dle nařízení ES č. 1907/2006 29.09.2009, aktualizace kapitol: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15. 24.09.2010, aktualizace dle rozhodnutí o registraci SRS 030167/2010 z 29.07.2010, a dle toxikologického posudku z 24.08.2009: aktualizace kapitol: 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15 23.03.2012, aktualizace oddílů: 1., 2., 11. dle Rozhodnutí SRS 008927/2012 02.06.2004, aktualizace oddílů 2, 3, 9, 12, 14 dle MSDS dovozce – Verze 7 ze dne 07.05.2014