Dle vyhlášky 231/2004 Ministerstva průmyslu a obchodu  ze dne 29.dubna 2004

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 1.3.2005 Datum revize:

Název výrobku: POLYTMEL LAMINO

1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: POLYTMEL LAMINO 1.2 Použití látky nebo přípravku: určen ke tmelení děr v plechových nebo laminátových materiálech 1.3 Identifikace výrobce /dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Petr Pančocha - BKP Místo podnikání nebo sídlo: Těšov 333 687 34 Uherský Brod 3 Identifikační číslo: IČ 100 99 310 Telefon: +420 572 634 588 Fax: +420 572 633 814 Email: jozefh@bkp.cz - Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 2 24 91 92 93; 2 24 91 54 02; 2 24 91 45 75

2. Informace o složení přípravku: Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: styren Obsah v (%): 35,8 % Klasifikace složky přípravku: R10; Xn R20, Xi R 36/38 Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn R – věta: R: 10-20-36/38 S – věta: S: 2-23 Číslo CAS: 100-42-5 Číslo ES (EINECS): 202-851-5 Poznámka: Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Úplné znění vět viz bod 16.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: 3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Výrobek je klasifikován hořlavý, zdraví škodlivý, dráždivý podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů (při určování klasifikace byla použita konvenční výpočtová metoda pro klasifikaci přípravků): R – věty: 10 - Hořlavý 20 - Zdraví škodlivý při vdechování. 36/38 – Dráždí oči a kůži. S-věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 23 - Nevdechujte páry. 24/25 – Zamezte syku s kůží a očima. 46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Nebezpečný při vniknutí do ekosystému. 3.3 Další rizika: Neuvádí se. 3.4 Další údaje: Informace uvedené na obalu se uvádí v bodě 15.

4. Pokyny pro první pomoc: - Všeobecné pokyny: V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem. Při stavu bezvědomí nepodávejte žádné perorální přípravky. 4.2 Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu; v případě potíží konzultujte s lékařem. Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch, udržujte ji v teple. V případě nepravidelného dýchání nebo zástavy dechu zahajte umělé dýchání. V případě ztráty vědomí uveďte postiženého do stabilizační polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. - Při styku s kůží: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv a postižené místa omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 4.4 Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Hojně proplachujte čistou, sladkovodní vodou po dobu nejméně 15 minut, přičemž víčka držte od sebe, a vyhledejte lékařskou pomoc. 4.5 Při požití: Vypláchněte ústa vodou, vypijte velké množství vody. Vyvolejte zvracení. 4.6 Další údaje: Neuvádí se

5. Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Práškový hasicí přístroj, pěnový, sněhový, vodní mlha - Nevhodná hasiva: Nejsou známa. - Zvláštní nebezpečí: Chraňte výrobek před otevřeným ohněm. Při tepelném rozkladu a spalování mohou vznikat nebezpečné dráždivé a toxické plyny. Zabraňte vniknutí hašením znečištěné vody do půdy, vodních zdrojů a toků. - Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Hasiče vybavit dýchacími přístroji, nezávislými na okolním ovzduší a lehkým ochranným oděvem. 5.5 Další údaje: Nádoby v blízkosti požáru z bezpečné vzdálenosti ochlazovat skrápěním vodou.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku - Preventivní opatření pro ochranu osob: ochranný oděv, ochranné brýle, gumové holinky, gumové rukavice, nádoba s čistou vodou k vymytí očí, dostatečné odvětrávání pracoviště 6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace, povrchových vod nebo podzemních vod. - Doporučené metody čištění a zneškodnění: Zabraňte unikání (uzavřít výtok, utěsnit), poškozené obaly umístit do havarijních nádob, při rozsáhlejším úniku místo úniku ohradit pískem, zeminou. Odstraňte zápalné zdroje z blízkosti unikajícího výrobku. Odsajte nebo absorbujte do inertního suchého materiálu. Vzniklý nebezpečný odpad umístěte do vhodného kontejneru a zajistěte likvidaci v souladu s předpisy o odpadech. Vyvarujte se kontaktu s rozlitým materiálem. Odstraňte zdroje vznícení. 6.4 Další údaje: Neuvádí se.

7. Pokyny pro zacházení a skladování: - Pokyny pro zacházení: Před použitím přečíst štítek (etiketu) a postupovat v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny. Zamezit styku s očima, pokožkou a oděvem. Po práci si důkladně umyjte ruce i obličej. Pracujte v dostatečně větraných prostorách, nevdechujte výpary. V místech používání a skladování materiálu je třeba se vyvarovat kouření, jídla a pití. Chránit před účinky vysokých teplot a otevřeného ohně. Zajistit před elektrostatickými výboji. - Pokyny pro skladování: Skladovat v dobře uzavřených originálních nádobách, v suchých a dobře větraných místnostech při teplotě +5 °C až +25 °C v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Neskladujte společně s potravinami.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 8.1 Expoziční limity Název složky PEL__ ______NPK-P Styren 100 mg.m-3 400 mg.m-3 PEL ……přípustný expoziční limit (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR) NPK-P…nejvyšší přípustná koncentrace (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR) 8.2 Omezování expozice – ochranná a preventivní opatření: Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: respirátor s filtrem typu A:barva hnědá (proti organickým parám) Ochrana očí: ochranné brýle Ochrana rukou: při manipulaci s tímto materiálem používejte vhodné ochranné gumové rukavice (nitril, chloropren) Ochrana kůže: ochranný oděv, znečištěný oděv okamžitě vysvléct. Omezování expozice: Pracujte v dobře větrané místnosti. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky a zejména zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou. Tzn. při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými ochrannými krémy. Zabraňte styku přípravku s kůží.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku: 9.1 Všeobecné informace: Skupenství (při 20oC): kapalina Barva: nažloutlá medovitá Zápach (vůně): po styrenu - Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Hodnota pH /koncentrát/ (při 20oC): nestanoveno Teplota ( rozmezí teplot) tání ( oC): nestanoveno Teplota ( rozmezí teplot) varu (oC): nestanoveno Bod vzplanutí ( oC): 33 °C Hořlavost: nestanoveno Teplota vznícení: 440 °C Meze výbušnosti: horní mez ( % obj.): 5,2 % obj. dolní mez ( % obj.): 1,1 % obj. Oxidační vlastnosti: nestanoveno Tenze par ( při oC): nestanoveno Hustota: Rozpustnost ( při 20oC): - ve vodě: částečně rozpustný - v tucích: rozpustný v nepolárních rozpouštědlech Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno Hustota: 1,12 g.cm-3 Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,36 kg/kg produktu Obsah netěkavých látek: 55 %obj.

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku: 10.1. Podmínky, kterým je třeba zamezit: Sálavé teplo, otevřený oheň, elektrické výboje 10.2 Materiály, které nelze použít: Silné kyseliny, oxidační činidla, peroxidy, chlorid hlinitý 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: oxidy uhlíku a polyaromáty

- Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku: 11.1 Akutní toxicita: - LD50 orálně, potkan (mg.kg-1): 5000 mg/kg (styren) - LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): - - LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): - - LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): 2770 ppm/4hod (styren) Subchronická – chronická toxicita: chronická toxicita pro styren - RfC (člověk, inhalačně) - 1 mg / m3 (0,23 ppm) Senzibilizace: nestanoveno Karcinogenita: nestanoveno Mutagenita: nestanoveno Toxicita pro reprodukci: nestanoveno Zkušenosti u člověka: Dlouhodobá expozice může způsobit nevolnost, bolesti hlavy, zvracení a vyvolává narkotické účinky

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku: Akutní toxicita pro vodní organismy: - toxicita pro ryby: -LC50 (Lepomis macrochirus) = 25 mg/l -LC50 (Pimephales promelas) = 46,4 mg/l -LC50 (Carassius auratus) = 64,74 mg/l -LC50 (Lebistes reticulatus) = 74,83 mg/l - toxicita pro ostatní vodní živočichy: -LC50 (Daphnia magna) = 23 mg/l/48 hod Rozložitelnost: Přípravek je odbouratelný, stupeň odbourávání je 42% Toxicita pro ostatní prostředí: Vyvarovat se skladování a manipulace v blízkosti kanalizačních vpustí, vodních toků, zdrojů povrchové a spodní vody a na volné půdě. CHSK: Nestanoveno. BSK5: Nestanoveno. Další údaje: Styren je aktivním generátorem fotochemického smogu.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 13.1 Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Zbytky přípravku je třeba z obalu pečlivě odstranit a spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů. Kód odpadu: 08 04 09 (po vytvrzení 08 04 10) 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady podle kategorizace a katalogu odpadů. Pečlivě očištěné obaly, vypláchnuté rozpouštědlem, nejsou nebezpečným odpadem. Kód odpadu: 15 01 10 - pro znečištěný obal 15 01 04 - pro očištěný kovový obal 15 01 02 – pro očištěný plastový obal Použitá rozpouštědla k čištění obalů jsou řazena mezi nebezpečné odpady. Kód odpadu: 08 04 11 13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

- Informace pro přepravu látky nebo přípravku: Pozemní přeprava: ADR/RID Třída: 3 Klasifikační kód: F1 Výstražná tabule: 3 Číslo UN: 1866 Identifikační číslo nebezpečnosti: 30 Poznámka: - Pojmenování:ROZTOK PRYSKYŘICE, HOŘLAVÝ (neviskózní) Vnitrozemská vodní přeprava: ADN/ADNR Třída: Klasifikační kód: Kategorie:- Námořní přeprava: IMDG: Třída: Číslo UN: Typ obalu: - Látka znečišťující moře: - Technický název: - Pozn.: Letecká přeprava: ICAO/IATA : Třída: Číslo UN: Typ obalu: - Technický název: - Poznámky: Další údaje: Zařazení dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Sbírka mezinárodních úmluv č. 65/2003

15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku 15.1 Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na obalu: Název přípravku: POLYTMEL LAMINO Složení: styren (< 40%) Výrobce/dovozce: Petr Pančocha – BKP,Těšov 333, 687 34 Uherský Brod, tel.č. +420 572634588 Specifická rizikovost: Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování.Dráždí oči a kůži. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: 1.při nadýchání – odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc 2.při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 3.při styku s kůží – umyjte mýdlem a vodou 4.při požití – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení Prázdný obal zneškodňujte v souladu se zákonem o odpadech. Symbol: Xn zdraví škodlivý Pozn. Při prodeji spotřebiteli musí být na obale umístěna hmatatelná výstraha pro nevidomé a dále uvedeny pokyny pro předlékařskou první pomoc. Na obale musí být označení materiálové identifikace obalu. Na obale musí být uvedeno v případě prodeje spotřebiteli hmotnost nebo objem přípravku. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší musí být na obale uvedeny údaje: Hustota: 1,12 g.cm-3 Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,36 kg/kg produktu Obsah netěkavých látek: 55 %obj. 15.2 Specifika na ochranu osob na úrovni Evropských společenství: - 15.3 Legislativa - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - Zákon č. 356 / 2003 o chemických látkách a přípravcích - Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku - Vyhláška MŽP č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků - Zákon č. 185 / 2001 Sb., o odpadech - Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb, o podrobnostech k nakládání s odpady - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

- Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Seznam „R“ vět dle bodu 2: R 10 – Hořlavý. R 20 – Zdraví škodlivý při vdechování. R 36 – Dráždí oči. R 38 – Dráždí kůži. Seznam „S“ vět dle bodu 2: S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 – Nevdechujte páry. Tento produkt je nutno skladovat, zacházet s ním a používat podle správných postupů hygieny průmyslu a v souladu s právními požadavky. Informace obsažené v tomto listu bezpečnostních dat vycházejí ze současného stavu našeho poznání a jsou určeny pro popis výrobků z hlediska bezpečnostních požadavků, a tudíž by neměly být chápány jako informace zaručující specifické vlastnosti. Za vytvoření bezpečnostního listu zodpovídá: Ing. Martina Kamrlová LEX consulting, s. r. o. Marš. Malinovského 336 686 01 Uherské Hradiště Tel. 572 551 337