- 1. Identifikace sMĚSI  a  společnosti

1.1. Identifikace směsi : Odstraňovač starých nátěrů P 8213

1.2. Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití: Odstraňovač starých nátěrů

Nedoporučená použití: Všechna jiná, kromě výše uvedeného určeného použití

1.3. Identifikace společnosti :

Distributor: Barvy a laky HOSTIVAŘ a.s.       IČ: 26765306

Adresa : Průmyslová 1472/11, Praha 10 Hostivař, CZ-102 19 Česká republika,

Tel: +420 2710 84 111, +420 2965 84 111  -  k dispozici v pracovní době 7- 15,30 h                                                                                          Fax: +420 272 70 64 72,   e-mail: bal@bal.cz     Http: www.bal.cz

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace :

Toxikologické informační středisko,  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2                                                                                                 Tel : +420 224 919 293  nebo +420 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

- 2. Identifikace NEBEZPEČNOSTI :

- 2.1.  Klasifikace směsi  dle  směrnice 1999/45/EHS:

- Hořlavý.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi:

- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

- Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi :

Emise do ovzduší.

Pozn: Seznam a plné znění použitých R vět je uveden v bodě 16.

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:    Bez výstražného symbolu

R 10 Hořlavý

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S 23 Nevdechujte výpary              
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Hmatatelná výstraha pro nevidomé na obalu určeném spotřebiteli : ne

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Obsahuje benzínovou frakci (ropnou) hydrogenovanou, těžkou, butylacetát, butanon, izotridekanol (trimethyldecylalkohol) etoxylovaný.

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:

Směs, vzhledem k obsahu organických rozpouštědel, může působit narkoticky a dráždivě, při překročení limitů může způsobit nevolnost až opilost, možnost poškození CNS,  jater a ledvin.  Při dlouhotrvajícím a intenzívním kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení a podráždění pokožky až zánětu kůže.

- 3. Složení nebo informace o složkách :

- 3.1. Složení : směs organických rozpouštědel

3.2.  Klasifikace nebezpečných složek dle  směrnice 1999/45/EHS:

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Reg. číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Symboly a R - věty Úplné znění R – vět je uvedeno v b.16 | Koncentrační limity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| butylacetát | 25 - 50 | 01-2119485493-29-XXXX | 204-658-1 | 123-86-4 | R 10 R 66 R 67 | c ≥ 15% |
| benzínová frakce (ropná) hydrogenovaná těžká•) | 25 - 50 | 01-2119457273-39-0002 | 265-150-3 | 64742-48-9 | Xn R 65, 66 | C ≥ 10 % pozn. H,P, 4 |
| butanon | 2,5 - 10 |  | 201-159-0 | 78-93-3 | F R 11 Xi R 36 R 66, 67 | C ≥ 20 % C ≥ 15 % |
| izotridekanol, etoxylovaný | < 2,5% |  | NLP: 500-241-6 | 69011-36-5 | Xn R 22 Xi R 41 | c ≥ 10% |

•) obsahuje méně než 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)

- 4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. Obecně: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí  vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního  listu.

4.2. Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

4.3. Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody  a mýdlem.

4.4. Při požití : nevyvolávat zvracení,vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

4.5. Při zasažení očí : vyplachovat široce otevřené 10 až 15 minut čistou vodou.

- 5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU :

5.1. Vhodná hasiva : prášek, CO2 , pěna (lehká, střední, těžká).

5.2. Nevhodná hasiva : voda.

5.3. Zvláštní nebezpečí : při požáru vývin toxických zplodin, sálavé teplo.

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : ochranné obleky proti sálavému teplu, dýchací přístroje.

5.5. Další údaje : uzavřené nádoby chladit proudem vody.

- 6. Opatření v případě náhodného úniku :

6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: nevdechovat výpary, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle a obličejový štít a vhodné vybavení

k ochraně dýchadel. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu.

6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí : zamezit úniku do životního prostředí, nesmí se dostat do kanalizace – nebezpečí exploze.

6.3.Doporučené metody zneškodnění a čištění : mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného sorbentu /vapex, písek, hlína, piliny/ a uložit v kontejneru pro likvidaci.

- 7. zacházení a skladování :

7.1. Pokyny pro zacházení : Zamezit vdechování výparů, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné  brýle nebo obličejový štít. Směs par těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu.

Důležité upozornění : Při práci s látkami a přípravky s obsahem organických rozpouštědel nepoužívat  kontaktní čočky.

7.2. Pokyny pro skladování :

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí  teplot 5 až 25°C podle ČSN 65 0201.  Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody.

- 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY :

- 8.1. Exposiční limity :

Výrobek obsahuje tyto látky, pro něž jsou stanoveny následující přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné  koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší.

název                                       obsah v %         číslo CAS                            PEL         NPK-P        faktor přepočtu           pozn.

mg/m3                  na ppm

(při 25°C,100 kPa)

benzíny                                      25 - 50                                                           400        1000               -                                 -

butylacetát                                 25 - 50            123-86-4                                 950        1200           0,211

butanon                                     2,5 -10              78-93-3                                 600          900            0,339

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.2. Doporučená technická a jiná opatření na omezení expozice : viz odstavec 7.1.

- 8.2.1. Omezování expozice pracovníků :

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření : Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem.

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů : při překročení PEL polomaska s filtrem proti organickým aerosolům.

8.2.1.2. Ochrana rukou : ochranné rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům. Nutno dodržovat výrobcem doporučené doby použití rukavic.

8.2.1.3. Ochrana očí : uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít odolné proti organickým rozpouštědlům.

8.2.1.4. Ochrana kůže : pracovní oděv s antistatickou úpravou.

8.2.2.Omezování expozice životního prostředí

Celkové a místní větrání, účinné odsávání,automatizace,hermetizace. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků,půdy

Směs obsahuje těkavé organické látky (viz b. 3.2.)

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

| hustota produktu v g/cm3 | 0,996 |
| --- | --- |
| obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kg/kg | 0,43 |
| obsah organických rozpouštědel (VOC) v kg/kg | 0,75 |

- 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

- 9.1. Obecné informace :

Vzhled a skupenství (při 20°C) : kapalina

Barva : bezbarvý

Zápach : charakteristický po organických rozpouštědlech

- 9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí :

Bod vzplanutí (°C) : cca 27

Třída nebezpečnosti : II.

Rozpustnost (při 20°C)ve vodě (g/l): nerozpustný                                                                                                                               Meze výbušnosti  : horní mez (%obj.) : 10,4

dolní mez (% obj.) :  1,8

Bod varu (°C) : 79

Teplota vznícení(°C) : 270

Oxidační vlastnosti : nevykazuje oxidační vlastnosti

Rozpustnost (při 20°C) ve vodě (g/l): nerozpustný                                                                                                                  9.3. Další informace :

Hustota par (vzduch =1) : > 1

Rychlost odpařování : neuvádí se

Bod hoření (°C) : není určený

Tenze par (20°C) v kPa : není známa

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  log P(ow ) : není znám

Viskozita: nestanovena

pH: nestanoveno

- 10. STÁLOST A REAKTIVITA :

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : intenzivní zahřívání. Směs par  těkavých podílů se vzduchem tvoří výbušnou směs.

10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: silná oxidační činidla, silné kyseliny.

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu : při hoření vznik toxických zplodin a dýmů.

11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE :

- 11.1. Nepříznivé účinky způsobené expozicí  přípravku :

11.1.1.Akutní toxicita nebezpečné látky obsažené v přípravku :

LD50 (orálně potkan) mg/kg :  butylacetát (13100),  benzín (>5000),  butanon (3300)

LD50 (dermálně králík) mg/kg:  butylacetát (>5000), benzín (>3000), butanon (5000)

LC50 (inhalačně potkan) za 4 h  mg/l)  : butylacetát (> 21)

Pozn. : Údaje  byly převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, Databáze ECB - UCLID SDS, ChemDAT MERCK, Průmyslové toxikologie (autor Marhold).

- 11.1.2. Senzibilizace : přípravek neobsahuje senzibilizující látky.

- 11.1.3. Karcinogenita : přípravek neobsahuje  látky, klasifikované jako karcinogeny.

- 11.1.4. Mutagenita : přípravek neobsahuje  látky, klasifikované jako mutageny.

- 11.1.5. Toxicita pro reprodukci :  přípravek neobsahuje  látky, klasifikované jako toxické pro reprodukci.

Další informace :

Přípravek vzhledem k obsahu organických rozpouštědel může působit narkoticky a dráždivě, při překročení limitů může způsobit nevolnost až „opilost“, možnost poškození CNS, jater a ledvin. Při dlouhotrvajícím a intenzivním  kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení  a podráždění pokožky až zánětu kůže.

- 12. Ekologické informace :

- 12.1. Ekotoxicita :

Ekotoxicita přípravku nebyla testována. Ohrožuje zdroje pitné vody. Zamezit vniku do vody, půdy a kanalizace.

Je zdrojem emisí do ovzduší  viz b. 8.2.2.

12.2. Mobilita :pro přípravek nejsou údaje k dispozici

12.3. Perzistence a rozložitelnost : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

12.4. Bioakumulační potenciál  (BCF) : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

- 12.5. Další nepříznivé účinky  :

Přípravek ohrožuje  zdroje pitné vody. Zamezit vniku do vody, půdy a kanalizace.

12.6. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt  nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

- 13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zbytky výrobku, znečištěné materiály a prázdné nevratné znečištěné obaly musí původce odpadu zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů  a zákonem č. 477/2001 Sb.  O obalech a o změně některých zákonů.

Použitý, řádně vyprázdněný obal je nutno odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku je nutno odložit na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

číslo odpadu :

odpadní rozpouštědla a promývací kapaliny : 07 03 04*

obal obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami znečištěné :  15 01 10*

Složka, která podle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným : C 41 organická rozpouštědla,     s výjimkou halogenovaných rozpouštědel.

- 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- Pozemní přeprava ADR/RID:

Třída : 3                                  Pojmenování : PŘÍSLUŠENSTVÍ BarEv              UN  : 1263                     Klasifikační kód : F1                                     Bezpečnostní značka : 3        Identifikační číslo nebezpečnosti : 30                    Obalová skupina : III

ADR/RID odpadu : 3   F1   UN 1263

Nebezpečnost pro životní prostředí :

Odpadá

- Letecká přeprava ICAO/IATA :  -

- Přeprava po moři IMDG : -

15. INFORMACE O  PRÁVNÍCH  PŘEDPISECH:

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a prováděcí a související předpisy  v aktuálním znění.                                                    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. ▪  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 381/2001 Sb.  Katalog odpadů. ▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla  ze skladování a distribuce benzinu, ve znění Vyhlášky 509/2005 Sb. ▪ Vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ▪ Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. ▪  Vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Sdělení č.33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti :                                                                                                                                       Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti

- 16. DALŠÍ INFORMACE

- 16.1. Seznam a plné znění použitých R-vět, uvedených v b. 3 :

R 10 Hořlavý

R 11 Vysoce hořlavý

R 22 Zdraví škodlivý při požití

R36 Dráždí oči

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

R 65 Zdraví škodlivý : při požití může vyvolat poškození plic.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

- 16.2. Změny proti předchozímu vydání:

- 16.3. Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, Databáze  ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropská chemická kancelář – Evropský   informační systém o chemických látkách) ChemDat Merck, Fluka, Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek.

- 16.4. Pokyny pro školení :

Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, nakládající s tímto chemickým přípravkem  se musí seznámit  s údaji uvedenými v tomto bezpečnostním listu a být proškolena  z bezpečnostních pravidel.

16.5. Upozornění : Bezpečnostní list byl vypracován na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  v platném znění. Klasifikace byla  provedena konvenční výpočtovou metodou. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu  vědomostí a zkušeností  a jsou  v souladu  s platnými právními předpisy.  Nemohou být považovány za  záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní  aplikaci.

- 16.6. Kontaktní  místo pro poskytování technických informací :

Tel: +420 2710 84 111, + 420 2965 84 111, Fax:+ 420 272 70 64 72, e-mail: bal@bal.cz     Http: www.bal.cz