BEZPEČNOSTNÍ LIST												Strana 1/5

Datum vydání: 01.12.1999

Datum revize:  01.10.2003

Název výrobku: Sádra, hemihydrát síranu vápenatého

1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Sádra, hemihydrát síranu vápenatého

Číslo CAS: 7778-18-9

Číslo ES (EINECS): 231-900-3

Další název látky: Neuvádí se.

1.2 Identifikace dodavatele:

Jméno nebo obchodní jméno: 	HET spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: 		Ohníč 14, 417 65

IČO / DIČ: 						43223168 / 211-43223168

Telefon: 						417 810 111

Fax: 							417 810 114

Nouzové telefonní číslo:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293 nepřetržitá služba,  224 915 402, 224 914 570, 224 964 234

2. Informace o složení látky nebo přípravku:

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: sádra, hemihydrát síranu vápenatého

Chemický název: hemihydrát síranu vápenatého

Obsah v (%): 100 %

Číslo CAS: 7778-18-9

Číslo ES (EINECS): 231-900-3

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi

R-věty: 	36

S-věta: 	(2-) 22 - 25 – 26

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Ve formě prachu dráždí oči a dýchací orgány.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Nejsou známy.

Možné nesprávné použití látky/přípravku: Není známo.

Další údaje: Neuvádí se.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře.

4.2 Při nadýchání: Opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků.

4.3 Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou           a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí: Vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou eventuelně při násilně otevřených víčkách, při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití: Vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje: Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva: Nejsou známa.

5.2 Nevhodná hasiva: Nejsou známa.

5.3 Zvláštní nebezpečí: Není známo.

5.4 Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče: Nejsou známy.

5.5 Další údaje: Výrobek je nehořlavý.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nutno zabránit styku s očima.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nutno zabránit nekontrolovanému odtoku po přístupu vody. Nutno zabránit odtoku do kanalizace.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodňování: Mechanické suché pohlcení.

6.4 Další údaje: Po styku s vodou lze likvidovat jako ostatní odpad (kat č. 17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01).

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení: Zacházení s výrobkem podle technického listu výrobku.

7.2 Pokyny pro skladování: Skladovat v suchu a ochránit před vlhkem.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření: Na pracovišti je třeba zajistit dokonalé větrání.

8.2 Kontrolní parametry: Sádra, přípustný expoziční limit (koncentrační) PELc 10 mg/m3.

8.3 Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná, není-li překračována PELc.

Ochrana očí: Při prášení ochranné brýle.

Ochrana rukou: Není nutná.

Ochrana kůže: Není nutná.

8.4 Další údaje: Dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: Pevná sypká látka.

Barva: Světlá.

Zápach (vůně): Bez zápachu.

Hodnota pH (při 0C): Pouze po rozmíchání s vodou pH 6,0 – 8,0.

Teplota (rozmezí teplot) tání (0C): Není určena.

Teplota (rozmezí teplot) varu (0C): Není určena.

Bod vzplanutí (0C): Není znám.

Hořlavost: Není známa.

Samozápalnost: Není známa.

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Není známa.

dolní mez (% obj.): Není známa.

Oxidační vlastnosti: Nejsou známy.

Tenze par (při 0C): Není známa.

Hustota (při 0C): Není určena.

Rozpustnost (při 0C):

- ve vodě: cca 2 g/l.

- v tucích: Není známa.

(včetně specifikace oleje): Není známa.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není znám.

Další údaje: Neuvádí se.

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při běžných podmínkách stabilní.

Podmínky, kterých je nutno je vyvarovat: Nekontrolovaný styk s vodou.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nejsou známy.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy.

Další údaje: Neuvádí se.

11. Toxikologické informace:

Akutní toxicita:

- LD50, orálně, potkan (mg/kg): Není stanovena.

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): Není stanovena.

- LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/m3): Není stanovena.

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/m3): Není stanovena.

Subchronická – chronická toxicita: Není stanovena.

Dráždivost přípravku:

pro kůži: Nedráždí

pro oči: Dráždí v suchém práškovém stavu.

Senzibilizace: Není známa.

Karcinogenita: Není známa.

Mutagenita: Není známa.

Toxicita pro reprodukci: Není známa.

Zkušenosti u člověka: Ve formě prachu dráždí oči a dýchací orgány.

Provedení zkoušek na zvířatech: Nejsou známy.

Další údaje: Neuvádí se.

12. Ekologické údaje:

Akutní toxicita pro vodní organismy:

- LC50, 96 hod., ryby (mg/kg): Není stanovena.

- IC50, 72 hod., řasy (mg/kg): Není stanovena.

Rozložitelnost: Není stanovena.

Toxicita pro ostatní prostředí: Není stanovena.

Další údaje: Neuvádí se.

CHSK: Není stanovena.

BSK5: Není stanovena.

Další údaje: Neuvádí se.

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku: Při zachycení v suchém stavu může být znovu použit. Po styku s vodou lze likvidovat jako ostatní odpad (kat č. 17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Lze likvidovat jako ostatní  odpad (kat. č. 15 01 05 – Kompozitní obal).

Další údaje: Neuvádí se.

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID: Neuvádí se.		Třída: Neuvádí se.			Číslice/písmeno: Neuvádí se.

Výstražná tabule: Neuvádí se.							Číslo UN: Neuvádí se.

Poznámky: Neuvádí se.

Vnitrozemská vodní přeprava

ADR/ADNR: Neuvádí se.	Třída: Neuvádí se.			Číslice/písmeno: Neuvádí se.

Kategorie: Neuvádí se.

Námořní přeprava

IMDG: Neuvádí se.			Třída: Neuvádí se.			Číslo UN: Neuvádí se.

Typ obalu: Neuvádí se.

Látka znečišťující moře: Neuvádí se.

Technický název: Neuvádí se.

Letecká přeprava

ICAO/IATA: Neuvádí se.	Třída: Neuvádí se.			Číslo UN: Neuvádí se.															Typ obalu: Neuvádí se.

Technický název: Neuvádí se.

Poznámky: Neuvádí se.

Další údaje: Sádra není ve smyslu § 22, odst. 1, zák.č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě nebezpečnou věcí a nepodléhá ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani ustanovením Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

15. Informace o právních předpisech:

Právní předpisy, které se vztahují na látku/výrobek: Zákon č. 157/1998 Sb.,                      o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a ve znění pozdějších úprav (NV č. 25/1999 Sb., z.č. 352/1999 Sb., NV č. 258/2001 Sb.) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Sádra - hemihydrát síranu vápenatého (CAS: 7778-18-9)

Výstražný symbol: Xi – dráždivý

R-věta:	R 36 - Dráždí oči

S-věta:	S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

S 22 - Nevdechujte prach

S 25 - Zamezte styku s očima

S 26 - Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

16. Další informace:

Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.